㈜스펠릭스 (SPELIX)

GarmentOS MES — YIC Vietnam Garment Factory

Process Data Contract

업무 워크플로우 정의서 (WSD)

| 문서 번호 | SPELIX-GOS-PDC-WSD-v1.0 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-04-16 |
| 버전 | v1.0 (초안) |
| 작성자 | SPELIX 기술 컨설팅팀 |
| 대상 시스템 | GarmentOS MES Phase 1 (YIC 베트남) |
| 태스크 범위 | 37 Tasks / 14 Activities / 4 Processes |

# 1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 GarmentOS MES (Manufacturing Execution System) Phase 1 구현을 위한 공정별 업무 워크플로우를 Process Data Contract (PDC) 형식으로 정의한 Work Specification Document (WSD)입니다.

각 태스크는 ISA-95 Part 3 표준 Activity Model을 기반으로 정의되었으며, ERD v4 (71개 테이블 · 112개 관계)와 완전히 연동됩니다.

1.2 범위 및 구성

| 공정 | Activity 수 | 태스크 수 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| WAREHOUSE | 3 | 7 | 입고·검사·재고·출고 전표 |
| CUT | 3 | 8 | 재단 계획·연신·Bundle·인도 |
| SEWING | 5 | 12 | 생산 준비·봉제·시간별 실적·QC |
| FINISHING | 4 | 10 | 검사·포장·패킹리스트·출하·월별 실적 |

1.3 PDC 구조 설명

| 각 태스크 PDC 구성 요소 |  |
| --- | --- |
| 태스크 헤더 | Task ID, 공정, Activity, ISA-95 Level, Harness 방어 규칙 |
| 플로우 | 선행 태스크 → 현재 태스크 → 후속 태스크 |
| 트리거 | 태스크를 시작시키는 이벤트 또는 조건 |
| 선행 조건 | 태스크 실행 전 반드시 충족되어야 할 데이터·상태 조건 |
| 입력 | READ 테이블 + 참조 컬럼 + 소스 문서 |
| 처리 단계 | 순서화된 업무 처리 절차 (번호 목록) |
| 출력 | WRITE 테이블 + 연산 유형 (INSERT/UPDATE) + 출력 문서 |
| 검증 규칙 | ERROR (차단) / WARN (경고) / INFO (정보) 3단계 규칙 |
| 사후 조건 | 태스크 완료 후 반드시 충족되어야 할 데이터 상태 |
| 거버넌스 | 실행 담당자 (Executor) / 승인 담당자 (Approver) |
| 예외 처리 | 비정상 상황 발생 시 대응 절차 |

1.4 Harness 방어 규칙 일람

| Harness ID | 적용 태스크 | 방어 목적 |
| --- | --- | --- |
| H-WH-01 | WH-T03 | 4점법 FAILED 롤 → lot_transfers 진입 차단 (불량 원단 봉제 투입 방지) |
| H-SC-01 | CUT-T05 | bundles.global_seq GENERATED ALWAYS 채번 (Race Condition 방어) |
| H-PRINT-01 | CUT-T05 | 동일 bundle_id 중복 라벨 출력 차단 (이중 라벨 방지) |
| H-SCAN-01 | CUT-T07, SEW-T06 | 번들 동시 스캔 잠금 (동시 처리 Race Condition 방어) |
| H-RT-01 | SEW-T08 | sewing_outputs 중복 실적 기록 경고 (이중 집계 방지) |
| H-QC-01 | SEW-T10 | DHU > buyer_qc_standards.dhu_limit → 번들 이관 차단 |
| H-MFZ-01 | SEW-T10, FIN-T03 | 금속 검사 미통과 제품 출하 차단 |

◆ WAREHOUSE 공정 Process Data Contracts 원자재 입고·검사·재고 관리·법정 출고 전표 발행 · 7개 태스크

| WH-T01 — 공급업체·발주 정보 확인 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WH-T01 | 공정 WAREHOUSE | Activity WH-A01 · 입고 관리 | ISA-95 Level Level 3 — ProductionRequest Evaluation |

▶ 후속: WH-T02

🔔 트리거: 입고 차량 도착 / 공급업체 납품 통보

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → orders.status = ACTIVE | → material_receipts.status = PENDING |
| → suppliers 등록 완료 | → lot_code 등록 완료 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| orders | order_no, supplier_id, total_qty, style_code | 발주 기준 확인 |
| suppliers | supplier_name, country | 공급업체 정보 조회 |
| buyers | buyer_code | 바이어 정보 확인 |
| 📄 입력 문서: 납품서 (Delivery Note) / PO 확인서 |  |  |

⚙️ 처리 단계

- PO 번호 수령 및 orders 테이블 조회

- 공급업체 납품서 (Delivery Note) 접수

- 품목·수량·로트 코드 사전 확인

- material_receipts 헤더 생성 (status = PENDING)

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| material_receipts | INSERT | receipt_no, order_id, supplier_id, lot_code, plist_qty | 입고 기록 헤더 생성 |
| 📤 출력 문서: 입고 접수 확인서 |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | orders.supplier_id 불일치 → 입고 차단 |
| WARN | 납품 예정일 초과 → 알림 발송 |
| INFO | 동일 lot_code 기존 입고 여부 조회 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| WAREHOUSE | (없음) |

⚠️ 예외 처리

- 미등록 PO → 관리자 확인 후 처리

- 공급업체 불일치 → 반송 처리

| WH-T02 — 입고 수량 실사 대조 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WH-T02 | 공정 WAREHOUSE | Activity WH-A01 · 입고 관리 | ISA-95 Level Level 3 — MaterialLot Receipt |

◀ 선행: WH-T01  ▶ 후속: WH-T03 · WH-T04

🔔 트리거: WH-T01 완료 (material_receipts PENDING 상태)

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → material_receipts.status = PENDING | → material_receipts.status = COUNTED |
|  | → actual_qty, surplus_qty 기록 완료 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| material_receipts | plist_qty, lot_code | 패킹리스트 기준 수량 |
| orders | total_qty | 발주 수량 대조 기준 |
| 📄 입력 문서: 패킹리스트 (Packing List) / 롤 태그 |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 물리적 수량 실사 (롤 개수 / 부자재 박스 수)

- 패킹리스트 기준 수량 vs 실수령 수량 대조

- 과부족 수량 (surplus_qty) 기록

- material_receipts 상태 COUNTED로 업데이트

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| material_receipts | UPDATE | actual_qty, surplus_qty, status | 실사 결과 기록 |
| 📤 출력 문서: 입고 실사 확인서 (서명) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | actual_qty ≤ 0 → 수량 입력 오류 |
| WARN | surplus_qty ≠ 0 → 과부족 알림 발송 |
| INFO | 부족률 계산 (surplus / plist_qty × 100%) |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| WAREHOUSE | SUPERVISOR |

⚠️ 예외 처리

- 부족 > 5% → 공급업체 통보 + 클레임 제기

- 초과 수령 → 반품 조율

| WH-T03 — 원단 롤 등록 및 4점법 검사 🛡 Harness 방어 규칙: H-WH-01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WH-T03 | 공정 WAREHOUSE | Activity WH-A01 · 입고 관리 | ISA-95 Level Level 3 — MaterialLot Creation (Fabric Roll) |

◀ 선행: WH-T02  ▶ 후속: CUT-T01 · CUT-T02

🔔 트리거: WH-T02 완료 (원단 입고 건)

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → material_receipts.status = COUNTED | → rolls.inspection_status IN (PASSED, CONDITIONAL, FAILED) |
| → 동일 lot_code rolls 미존재 | → rolls.location_id NOT NULL |
|  | → print_log.status = PRINTED |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| material_receipts | lot_code, order_id, actual_qty | 입고 기준 정보 |
| orders | style_code, buyer_id | 발주 기준 |
| locations | location_code, capacity_rolls | 보관 위치 확인 |
| 📄 입력 문서: 롤 태그 (Roll Tag) / 4점법 검사 기준표 |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 롤 바코드 스캔 또는 수동 입력

- 내부 롤 번호 (internal_roll_no) 시퀀스 자동 생성

- 4점법 결함 측정 (결함수 × 가중치 합산)

- 결함 점수 > 40 → inspection_status = FAILED

- 보관 위치 (Location) 배정

- 롤 라벨 출력 요청 → print_log INSERT (H-PRINT-01 중복 차단)

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| rolls | INSERT | roll_no, lot_code, internal_roll_no, length_m, fabric_width_cm, inspection_status, location_id | 롤 마스터 생성 |
| print_log | INSERT | roll_id, label_type, status, printed_by | 롤 라벨 출력 기록 (H-PRINT-01) |
| 📤 출력 문서: 롤 라벨 (바코드) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | roll_no UNIQUE 위반 → INSERT 차단 |
| ERROR | length_m > 0 필수 |
| ERROR | H-WH-01: inspection_status = FAILED 롤 → lot_transfers 진입 차단 |
| WARN | 4점법 점수 > 40 → 관리자 알림 |
| INFO | 동일 lot_code 롤 합계 ≤ material_receipts.actual_qty |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| WAREHOUSE | P_MANAGER |

⚠️ 예외 처리

- 4점법 FAILED → 공급업체 클레임 + 격리 보관

- 중복 lot_code → 알림 + 재확인 요청

| WH-T04 — 부자재 입고 검사 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WH-T04 | 공정 WAREHOUSE | Activity WH-A02 · 부자재 검사 및 등록 | ISA-95 Level Level 3 — QualityTest (Incoming Trims) |

◀ 선행: WH-T02  ▶ 후속: WH-T05

🔔 트리거: WH-T02 완료 (부자재 입고 건)

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → material_receipts.status = COUNTED | → trims_inspections + lines 생성 완료 |
| → material_type IN (TRIM, THREAD, FOAM) | → 합격 부자재만 WH-T05 진행 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| material_receipts | receipt_no, supplier_id | 입고 기준 |
| material_master | material_type, unit | 자재 유형 확인 |
| defect_codes | code, name_vn | 결함 유형 코드 조회 (11종) |
| buyers | buyer_code | 바이어 검사 기준 |
| 📄 입력 문서: 부자재 검사 기준서 (바이어 제공) |  |  |

⚙️ 처리 단계

- AQL 기준 표본 수량 결정

- 11종 결함 유형별 개수 측정

- trims_inspections 헤더 생성

- 결함 유형별 trims_inspection_lines 기록

- 합격/불합격 판정 (결함 비율 기준)

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| trims_inspections | INSERT | receipt_id, buyer_id, supplier_id, inspection_date | 검사 헤더 생성 |
| trims_inspection_lines | INSERT | inspection_id, material_id, defect_code, qty_inspected, defect_count, result | 결함 유형별 라인 기록 |
| 📤 출력 문서: 부자재 검사 성적서 |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | 결함 비율 > AQL 기준 → FAIL 판정 |
| WARN | 결함 비율 > 2% 경계값 → 경고 |
| INFO | 결함코드 미등록 → defect_codes 추가 후 재기록 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| QC | QC_MANAGER |

⚠️ 예외 처리

- 검사 FAIL → 공급업체 클레임 + 재검사 요청

- 결함코드 미등록 → defect_codes 추가 후 재기록

| WH-T05 — 부자재 재고 등록 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WH-T05 | 공정 WAREHOUSE | Activity WH-A02 · 부자재 검사 및 등록 | ISA-95 Level Level 3 — MaterialLot Registration (Trims) |

◀ 선행: WH-T04  ▶ 후속: WH-T06

🔔 트리거: WH-T04 검사 합격 판정

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → trims_inspections.result = PASS | → trims.qty_on_hand 업데이트 |
|  | → 위치 배정 완료 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| material_master | material_code, unit | 자재 마스터 연결 |
| locations | location_code, capacity_rolls | 보관 위치 확인 |
| warehouses | warehouse_code, account_code | 창고 배정 |

⚙️ 처리 단계

- 합격 부자재 창고 위치 배정

- trims 재고 등록 (신규 또는 기존 로트 수량 추가)

- 재고 수량 확인 및 기록

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| trims | INSERT / UPDATE | material_id, warehouse_id, location_id, lot_code, qty_on_hand, unit | 부자재 재고 등록 |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | location 수용 한계 초과 → 차단 |
| WARN | 동일 lot_code 중복 등록 확인 |
| INFO | 재고 총량 = 검사 합격 수량 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| WAREHOUSE | (없음) |

⚠️ 예외 처리

- 용량 초과 → 대체 위치 수동 지정

| WH-T06 — 출고 전표 발행 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WH-T06 | 공정 WAREHOUSE | Activity WH-A03 · 출고 및 재고 관리 | ISA-95 Level Level 3 — MaterialMovement (Legal Voucher) |

◀ 선행: WH-T05  ▶ 후속: SEW-T05

🔔 트리거: 봉제/재단 부자재 출고 요청

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → trims.qty_on_hand ≥ 요청 수량 | → issue_vouchers + lines 생성 |
|  | → trims 재고 차감 |
|  | → 회계 장부 연동 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| trims | qty_on_hand, material_id | 재고 가용 수량 확인 |
| material_master | material_code, account_code | 회계 계정 조회 |
| workers | employee_no | 수령자 확인 |
| 📄 입력 문서: 출고 요청서 |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 출고 요청 수량 대비 재고 확인

- 법정 회계 전표번호 채번

- 차변 (621) / 대변 (152) 계정 자동 매핑

- issue_vouchers 헤더 생성

- 자재별 issue_voucher_lines 라인 생성

- trims 재고 차감

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| issue_vouchers | INSERT | voucher_no, voucher_date, warehouse_id, receiver_id, debit_account, credit_account, total_amount_vnd | 법정 출고 전표 생성 |
| issue_voucher_lines | INSERT | voucher_id, material_id, qty, unit, unit_price_vnd, total_amount_vnd | 자재별 라인 기록 |
| trims | UPDATE | qty_on_hand | 재고 차감 |
| 📤 출력 문서: PHIẾU XUẤT KHO (법정 출고 전표, QT.TKGN-01) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | 재고 부족 → 출고 차단 |
| ERROR | voucher_no 중복 → 채번 오류 |
| WARN | 단가 변동 > 10% → 관리자 알림 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| WAREHOUSE | ACCOUNTING |

⚠️ 예외 처리

- 재고 부족 → 긴급 입고 요청

- 단가 불일치 → 구매팀 확인

| WH-T07 — 기간별 재고 스냅샷 생성 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WH-T07 | 공정 WAREHOUSE | Activity WH-A03 · 출고 및 재고 관리 | ISA-95 Level Level 3 — MaterialInventory Snapshot (Monthly) |

▶ 후속: (공정 종료)

🔔 트리거: 월말 자동 스케줄러 실행

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → 해당 월 출고 전표 마감 완료 | → 당월 스냅샷 완료 |
|  | → 다음 달 opening 기준 확정 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| trims | qty_on_hand, material_id, warehouse_id | 현재 부자재 재고 |
| rolls | length_m, inspection_status | 원단 재고 현황 |
| inventory_period_snapshots | closing_qty | 전월 마감 기준 |

⚙️ 처리 단계

- 전월 마감 재고 (opening_qty) 조회

- 당월 입고 수량 (receipt_qty) 집계

- 당월 출고 수량 (issue_qty) 집계

- 당월 마감 재고 계산

- inventory_period_snapshots INSERT

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| inventory_period_snapshots | INSERT | material_id, warehouse_id, period_year, period_month, opening_qty, receipt_qty, issue_qty, closing_qty | 월별 재고 스냅샷 (RANGE 파티셔닝 적용) |
| 📤 출력 문서: 월별 재고 현황 보고서 |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | 전월 closing_qty ≠ 당월 opening_qty → 불일치 오류 |
| WARN | closing_qty 음수 발생 → 알림 |
| INFO | 스냅샷 완료 후 다음 달 opening 기준 확정 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| SYSTEM/SCHEDULER | WAREHOUSE_MGR |

⚠️ 예외 처리

- 전월 데이터 미존재 → 최초 등록으로 처리

◆ CUT 공정 Process Data Contracts 재단 계획·LOT 편성·연신·Bundle 생성·봉제 인도 · 8개 태스크

| CUT-T01 — 재단 계획서 작성 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CUT-T01 | 공정 CUT | Activity CUT-A01 · 재단 계획 및 편성 | ISA-95 Level Level 3 — WorkMaster / ProductionSchedule |

◀ 선행: WH-T03  ▶ 후속: CUT-T02 · CUT-T03

🔔 트리거: work_orders 확정 + rolls PASSED 충분히 확보

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → work_orders.status = CONFIRMED | → cutting_plans 생성 완료 |
| → rolls.inspection_status = PASSED (수량 충분) | → cutting_plan_bands 밴드별 등록 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| orders | style_code, total_qty, due_date | 오더 기준 |
| work_orders | wo_no, planned_qty | 작업 지시 기준 |
| rolls | length_m, fabric_width_cm | 가용 원단 파악 |
| sam_master | sam_minutes | 마커 효율 기준 |
| 📄 입력 문서: 오더 작업 지시서 / 원단 재고 현황 |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 오더 수량 + 로스율 감안한 총 재단 수량 산정

- 원단 시트 분류별 계획 작성 (VC/LÓT/MEX)

- 밴드별 플라이 수·마커 길이·효율 계산

- cutting_plans 헤더 생성

- cutting_plan_bands 밴드별 라인 생성

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| cutting_plans | INSERT | plan_no, order_id, fabric_type, standard_consumption_y, total_planned_qty | 재단 계획 헤더 |
| cutting_plan_bands | INSERT | cutting_plan_id, band_no, ply_count, marker_length_y, marker_efficiency_pct, total_qty | 밴드별 계획 라인 |
| 📤 출력 문서: TÁC NGHIỆP CẮT (재단 계획서) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | 총 가용 원단 길이 < 계획 소요량 → 차단 |
| WARN | 마커 효율 < 80% → 재설계 권고 |
| WARN | 계획 수량 > work_orders.planned_qty + 10% → 경고 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| TECHNICIAN | P_MANAGER |

⚠️ 예외 처리

- 원단 부족 → WH 긴급 입고 요청

- 마커 효율 미달 → 마커 재설계

| CUT-T02 — LOT 색상 그룹 편성 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CUT-T02 | 공정 CUT | Activity CUT-A01 · 재단 계획 및 편성 | ISA-95 Level Level 3 — MaterialLot Allocation |

◀ 선행: CUT-T01  ▶ 후속: CUT-T04

🔔 트리거: CUT-T01 재단 계획서 작성 완료

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → cutting_plans 생성 완료 | → lot_color_group_rolls 완성 |
|  | → rolls.current_zone = CUT_STAGING |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| cutting_plans | plan_no, fabric_type | 재단 계획 참조 |
| rolls | lot_code, length_m, inspection_status | 롤 배정 대상 조회 |
| 📄 입력 문서: PN 시트 (LOT-색상-롤 배정표) |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 색상별 필요 수량 계산

- 롤 품질·길이 기준 그룹 배정

- lot_color_groups 생성 (색상별 그룹)

- lot_color_group_rolls M:N 연결 등록

- 롤 current_zone = CUT_STAGING 업데이트

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| lot_color_groups | INSERT | cutting_plan_id, group_name, lot_no, color, total_length_y | 색상별 LOT 그룹 |
| lot_color_group_rolls | INSERT | lot_color_group_id, roll_id, sequence, allocated_length_y | 롤-그룹 M:N 매핑 |
| rolls | UPDATE | current_zone | 롤 현재 위치 CUT으로 변경 |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | 같은 roll_id 중복 배정 불가 |
| WARN | allocated_length_y 합계 > 그룹 필요 길이 → 검토 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| CUT_SUPERVISOR | (없음) |

⚠️ 예외 처리

- 롤 품질 등급 혼재 → 동일 그룹 배정 금지

| CUT-T03 — 일일 재단 요청 접수 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CUT-T03 | 공정 CUT | Activity CUT-A01 · 재단 계획 및 편성 | ISA-95 Level Level 3 — ProductionRequest (Daily) |

◀ 선행: CUT-T01  ▶ 후속: CUT-T04

🔔 트리거: 봉제라인 일일 생산 계획 확정 (매일 오전)

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → line_production_plans 확정 | → daily_cutting_requests 등록 |
|  | → 재단팀 commitment 확인 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| work_orders | wo_no, planned_qty | 작업 지시 현황 |
| bundles | current_zone | 현재 WIP 수량 계산 |
| cutting_plans | total_planned_qty | 계획 대비 실적 |
| 📄 입력 문서: 일일 재단 요청서 |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 봉제라인별 당일 필요 수량 집계

- WIP 재고 차감 후 실제 요청 수량 산정

- daily_cutting_requests 등록

- 재단팀 확인 후 commitment_qty 기록

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| daily_cutting_requests | INSERT | request_date, line_no, buyer_id, style_code, color, wip_qty, commitment_qty, request_qty | 일일 재단 요청 등록 |
| 📤 출력 문서: 재단 요청서 (일별) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| WARN | request_qty > 당일 재단 능력 → 조정 필요 |
| INFO | commitment_qty < request_qty → 부족분 알림 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| LINE_STAT | CUT_SUPERVISOR |

⚠️ 예외 처리

- 긴급 수량 증가 → 추가 재단 편성

| CUT-T04 — 연신 작업 실시 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CUT-T04 | 공정 CUT | Activity CUT-A02 · 재단 실행 | ISA-95 Level Level 3 — WorkResponse (Spreading) |

◀ 선행: CUT-T02 · CUT-T03  ▶ 후속: CUT-T05

🔔 트리거: CUT-T02 LOT 편성 완료 + CUT-T03 요청 접수

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → lot_color_group_rolls 완성 | → spreading_reports + rolls 기록 완료 |
| → daily_cutting_requests.commitment_qty > 0 | → 실제 소비량 추적 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| cutting_plan_bands | band_no, ply_count, marker_length_y | 밴드별 연신 기준 |
| lot_color_group_rolls | roll_id, allocated_length_y | 배정 롤 목록 |
| rolls | length_m, lot_code | 실제 롤 정보 |
| 📄 입력 문서: 재단 계획서 밴드 명세 |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 연신 시작 시각 기록

- 롤별 선단 손실 (head_waste_y) 측정

- 실제 사용 길이 (actual_usage_y) 기록

- 연신 종료 시각 기록

- 마커 효율 계산 (실제 vs 계획)

- 롤별 spreading_report_rolls 라인 기록

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| spreading_reports | INSERT | cutting_plan_id, band_no, spread_start_at, spread_end_at, marker_efficiency_pct, spreader_id | 연신 보고서 헤더 |
| spreading_report_rolls | INSERT | spreading_report_id, roll_id, head_waste_y, actual_usage_y, post_cut_variance_y | 롤별 실제 소비량 |
| 📤 출력 문서: Spreading Report |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| WARN | actual_usage_y > allocated_length_y + 5% → 초과 알림 |
| WARN | 마커 효율 < 80% → 재단팀장 확인 |
| INFO | 선단 손실 > 기준값 → 개선 검토 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| CUT_WORKER | CUT_SUPERVISOR |

⚠️ 예외 처리

- 롤 불량 발견 → 롤 교체

- 연신 중단 → 재개 후 시각 합산

| CUT-T05 — Bundle 생성 및 라벨 출력 🛡 Harness 방어 규칙: H-SC-01 · H-PRINT-01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CUT-T05 | 공정 CUT | Activity CUT-A02 · 재단 실행 | ISA-95 Level Level 3 — MaterialLot (Bundle) Creation |

◀ 선행: CUT-T04  ▶ 후속: CUT-T06 · CUT-T07

🔔 트리거: CUT-T04 연신 완료 후 재단 완료

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → spreading_reports 완료 | → bundles 생성 완료 |
| → work_orders.status = IN_PROGRESS | → 라벨 출력 완료 |
|  | → current_zone = CUT_DONE |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| work_orders | wo_no, planned_qty, export_country | 작업 지시 기준 |
| rolls | roll_no, lot_code | 원단 롤 추적 |
| cutting_plan_bands | band_no, total_qty | 밴드별 수량 |

⚙️ 처리 단계

- 번들별 global_seq GENERATED ALWAYS로 자동 채번 (H-SC-01: Race Condition 방어)

- 번들 정보 INSERT (색상·사이즈·밴드·수량)

- 번들 바코드 라벨 출력 요청

- print_log INSERT (H-PRINT-01: 중복 출력 차단)

- bundles.current_zone = CUT_DONE 업데이트

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| bundles | INSERT | global_seq, work_order_id, roll_id, cutting_plan_id, band_no, cut_qty, export_country, current_zone | 번들 마스터 생성 |
| print_log | INSERT | bundle_id, label_type, status, printed_by | 라벨 출력 기록 (H-PRINT-01) |
| 📤 출력 문서: 번들 바코드 라벨 |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | H-SC-01: global_seq GENERATED ALWAYS → 중복 불가 |
| ERROR | H-PRINT-01: 동일 bundle_id 중복 출력 차단 |
| ERROR | cut_qty > 0 필수 |
| WARN | 번들 합계 > work_orders.planned_qty + 3% → 경고 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| CUT_WORKER | CUT_SUPERVISOR |

⚠️ 예외 처리

- 라벨 프린터 장애 → 수동 라벨 + print_log 수동 기록

- 번들 수량 오류 → 재재단 또는 취소

| CUT-T06 — 인쇄·자수 외주 출고 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CUT-T06 | 공정 CUT | Activity CUT-A03 · 외주 및 이관 | ISA-95 Level Level 3 — MaterialMovement (Subcontractor) |

◀ 선행: CUT-T05  ▶ 후속: CUT-T07

🔔 트리거: CUT-T05 완료 (인쇄/자수 필요 스타일)

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → bundles.current_zone = CUT_DONE | → print_emb_shipments 기록 |
| → 해당 스타일에 인쇄·자수 공정 필요 | → bundles.current_zone = SUBCON_OUT |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| bundles | global_seq, cut_qty, band_no | 출고 번들 확인 |
| subcontractors | vendor_name, process_type | 외주처 정보 |
| 📄 입력 문서: 외주 의뢰서 |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 외주 업체별 송출 수량 집계

- print_emb_shipments 생성

- 번들 current_zone = SUBCON_OUT 업데이트

- lot_transfers 생성 (이관 이력)

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| print_emb_shipments | INSERT | style_code, color, subcontractor_id, process_type, destination_factory | 외주 출고 기록 |
| bundles | UPDATE | current_zone | 번들 위치 외주 출고로 변경 |
| lot_transfers | INSERT | bundle_id, from_zone, to_zone, is_current | 이관 이력 기록 |
| 📤 출력 문서: 외주 인도서 |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | 미등록 외주처 사용 불가 |
| WARN | 외주 기간 > 5일 → 납기 위험 알림 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| CUT_SUPERVISOR | P_MANAGER |

⚠️ 예외 처리

- 외주처 수령 거부 → 대체 업체 탐색

- 외주 반납 지연 → 봉제 투입 일정 조정

| CUT-T07 — 봉제라인 재단물 인도 🛡 Harness 방어 규칙: H-SCAN-01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CUT-T07 | 공정 CUT | Activity CUT-A03 · 외주 및 이관 | ISA-95 Level Level 3 — MaterialMovement (Cut-to-Sewing) |

◀ 선행: CUT-T05 · CUT-T06  ▶ 후속: SEW-T04

🔔 트리거: CUT-T05 또는 CUT-T06 (외주 반납) 완료

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → bundles.current_zone = CUT_DONE or SUBCON_IN | → cut_to_line_deliveries + lines 완료 |
|  | → bundles.current_zone = SEW_PENDING |
|  | → lot_transfers 3-way matching 준비 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| bundles | global_seq, cut_qty, band_no, current_zone | 인도 번들 목록 |
| buyers | buyer_code | 바이어 기준 |
| workers | employee_no | 인도자·수령자 확인 |
| cutting_plans | plan_no | 계획 연결 |
| 📄 입력 문서: BIÊN BẢN GIAO NHẬN BTP (재단→봉제 인도서) |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 인도 번들 목록 확인 및 색상·사이즈별 수량 명세 작성

- cut_to_line_deliveries 헤더 생성

- cut_to_line_delivery_lines 라인 등록 (색상별·사이즈별)

- 번들 바코드 스캔 → lot_transfers 생성 (H-SCAN-01)

- bundles.current_zone = SEW_PENDING 업데이트

- 4중 서명 완료

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| cut_to_line_deliveries | INSERT | delivery_date, cutting_plan_id, buyer_id, sewing_line_no, deliverer_id, receiver_id | 재단 인도서 헤더 |
| cut_to_line_delivery_lines | INSERT | delivery_id, color, size_code, qty | 색상·사이즈별 수량 |
| lot_transfers | INSERT | bundle_id, from_zone, to_zone, trolley_no, is_current | 공정 이관 기록 (H-SCAN-01) |
| bundles | UPDATE | current_zone | 번들 위치 봉제 대기로 변경 |
| 📤 출력 문서: 재단→봉제 인도서 (4중 서명) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | H-SCAN-01: 인도 수량 ≠ 번들 수량 → 차단 |
| ERROR | QC FAILED 번들 인도 차단 |
| WARN | 인도서 서명 미완료 → 경고 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| CUT_SUPERVISOR | SEW_SUPERVISOR |

⚠️ 예외 처리

- 수량 불일치 → 현장 재확인 + 서류 수정

- 봉제라인 수령 거부 → 보관 후 재조율

| CUT-T08 — 일일 재단 실적 보고 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CUT-T08 | 공정 CUT | Activity CUT-A03 · 외주 및 이관 | ISA-95 Level Level 3 — ProductionPerformance (Cutting Daily) |

◀ 선행: CUT-T07  ▶ 후속: (공정 종료)

🔔 트리거: 매일 근무 종료 후

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → 당일 재단 및 인도 완료 | → daily_cutting_reports 완료 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| bundles | cut_qty, current_zone | 당일 재단 수량 집계 |
| cutting_plans | plan_no, total_planned_qty | 계획 대비 실적 |
| daily_cutting_requests | request_qty, commitment_qty | 요청 대비 실적 |

⚙️ 처리 단계

- 당일 재단 수량 집계 (cutting_plans 기준)

- 당일 라인 인도 수량 집계

- 누계 vs 잔량 계산

- daily_cutting_reports 생성

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| daily_cutting_reports | INSERT | report_date, factory_id, cutting_plan_id, line_no, buyer_id, cutting_today, loading_today | 일일 재단 실적 보고 |
| 📤 출력 문서: Daily Cutting Report |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| WARN | loading_today < cutting_today × 0.9 → 인도 지연 알림 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| CUT_SUPERVISOR | P_MANAGER |

⚠️ 예외 처리

- 데이터 집계 오류 → 수동 검토

◆ SEWING 공정 Process Data Contracts 생산 준비·자재 수령·봉제 실행·시간별 실적·품질 관리 · 12개 태스크

| SEW-T01 — PP 체크리스트 완료 확인 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEW-T01 | 공정 SEWING | Activity SEW-A01 · 생산 준비 | ISA-95 Level Level 3 — ProductionRequest Preparation |

◀ 선행: CUT-T01  ▶ 후속: SEW-T02 · SEW-T03

🔔 트리거: 라인 시작 최소 2일 전 (관리자 확인)

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → line_production_plans 확정 | → pp_checklists 완료 |
| → work_orders.status = SCHEDULED | → 라인 시작 승인 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| line_production_plans | pp_meeting_date, manpower, daily_target_qty | 계획 기준 |
| work_orders | wo_no, pp_meeting_date | 작업 지시 기준 |
| cutting_plans | total_planned_qty | 재단 현황 확인 (CWS) |
| 📄 입력 문서: PP 회의록 / 샘플 치수표 / 컬러 스탠다드 |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 10개 준비 항목 순서대로 점검 (ZJD-PRODUCTION-FM-01)

- ① 문서·자재 정보 확인 / ② 패턴·그레이딩 준비

- ③ 대조 샘플 제작 / ④ 대조 샘플 치수표 확인

- ⑤ 컬러 스탠다드 확인 / ⑥ PP 회의 완료

- ⑦ 패턴 수정 반영 / ⑧ 라인 설계 SMV 차트

- ⑨ 특수 지그·기계 준비 / ⑩ 재단·인쇄·자수 CWS 현황

- pp_checklists 생성

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| pp_checklists | INSERT | plan_id, work_order_id, pp_meeting_done, pattern_done, cutting_status, check_date | PP 체크리스트 기록 (10개 항목) |
| 📤 출력 문서: ZJD-PRODUCTION-FM-01 완료 보고서 |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | PP 회의 미완료 → 라인 시작 차단 |
| ERROR | 재단 수량 부족 (CWS) → 차단 |
| WARN | 패턴 수정 미적용 → 기술팀 확인 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| TECHNICIAN | P_MANAGER |

⚠️ 예외 처리

- 미완료 항목 → 공장장 특별 승인 시 조건부 시작

| SEW-T02 — 공정 배치 설계 (Line Balance) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEW-T02 | 공정 SEWING | Activity SEW-A01 · 생산 준비 | ISA-95 Level Level 3 — WorkMaster (Line Balance Design) |

◀ 선행: SEW-T01  ▶ 후속: SEW-T06

🔔 트리거: SEW-T01 체크리스트 완료

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → pp_checklists 완료 | → process_layouts + operations 완료 |
|  | → 라인 배치 확정 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| sam_master | sam_minutes, sewing_time_sec, auxiliary_time_sec | 표준 시간 참조 |
| work_orders | manpower, composite_line | 투입 인원 기준 |
| workers | skill_grade, role | 작업자 숙련도 매핑 |
| 📄 입력 문서: PROCESS LAYOUT SHEET / QT (공정 기준서) |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 전체 공정 목록 작성 및 SAM 배분

- process_layouts 생성 (라인 배치 헤더)

- 공정별 작업자 배정 (숙련도 매칭)

- 기계 유형 매핑 (1k / Vs / Bartack 등)

- process_layout_operations 생성 (공정별 라인)

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| process_layouts | INSERT | work_order_id, line_no, style_code, total_smv_seconds, worker_count | 라인 배치 설계 헤더 |
| process_layout_operations | INSERT | layout_id, sam_master_id, stt, operation_name_en, smv_seconds, assigned_worker_id | 공정별 배치 라인 (SAM 연결) |
| 📤 출력 문서: PROCESS LAYOUT SHEET (확정판) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| WARN | 총 SMV > work_orders.effective_smv + 5% → 라인 재설계 |
| WARN | 특정 작업자 SMV 과부하 > 1.3 → 재배분 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| TECHNICIAN | P_MANAGER |

⚠️ 예외 처리

- 특정 기계 고장 → 대체 공정 설계

- 숙련 작업자 부재 → 교육 후 배정

| SEW-T03 — 런데이별 목표 설정 (Ramp-up 곡선) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEW-T03 | 공정 SEWING | Activity SEW-A01 · 생산 준비 | ISA-95 Level Level 3 — ProductionSchedule (Ramp-up Curve) |

◀ 선행: SEW-T01  ▶ 후속: SEW-T07

🔔 트리거: line_production_plans 확정

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → line_production_plans 확정 | → 22일치 런데이 목표 완료 |
|  | → 급여 등급 연동 완료 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| line_production_plans | daily_target_qty, manpower | 계획 기준 목표 |
| sam_master | sam_minutes | SMV 기준 |
| 📄 입력 문서: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (생산 계획서) |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 학습 곡선 효율 설정 (Day 1 = 30% → Day 22 = 130%)

- 런데이별 목표 수량 계산

- 급여 등급 매핑 (Ms → M10)

- line_plan_rampup_days 생성 (22일치)

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| line_plan_rampup_days | INSERT | plan_id, run_day, efficiency_pct, target_qty, salary_grade | 런데이별 효율 목표 (22개 행) |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| WARN | Day 1 목표가 30% 미만 또는 초과 → 비현실 경고 |
| INFO | 22일 합계 목표 ≈ work_orders.planned_qty 검증 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| TECHNICIAN | (없음) |

⚠️ 예외 처리

- 오더 수량 변경 → 목표 재산정

| SEW-T04 — 재단 BTP 수령 기록 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEW-T04 | 공정 SEWING | Activity SEW-A02 · 자재 수령 | ISA-95 Level Level 3 — MaterialLot Reception (Sewing Side) |

◀ 선행: CUT-T07  ▶ 후속: SEW-T06

🔔 트리거: 봉제라인에 재단물 도착 (CUT-T07 인도서 동반)

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → cut_to_line_deliveries 생성 완료 | → btp_receiving_log 완료 |
| → bundles.current_zone = SEW_PENDING | → 3-way 수량 검증 완료 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| cut_to_line_deliveries | delivery_date, sewing_line_no | 인도서 기준 |
| cut_to_line_delivery_lines | color, size_code, qty | 수령 수량 기준 |
| bundles | cut_qty, band_no | 번들 정보 확인 |
| 📄 입력 문서: 재단→봉제 인도서 (사본) |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 재단 인도서 수령 및 수량 확인

- 날짜·스타일·밴드·사이즈별 수령 수량 기록

- 라인 투입 수량 vs 잔여 수량 분리

- btp_receiving_log 생성 (수신자 관점)

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| btp_receiving_log | INSERT | log_date, line_no, style_code, band_no, received_qty, issued_to_line_qty, remaining_qty | BTP 수령 로그 (SỔ THEO DÕI NHẬN BTP) |
| 📤 출력 문서: SỔ THEO DÕI NHẬN BTP (수령 로그북) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | received_qty ≠ delivery_lines 합계 → 3-way 불일치 알림 |
| WARN | remaining_qty > 0 → 미투입 번들 대기 알림 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| LINE_STAT | SEW_SUPERVISOR |

⚠️ 예외 처리

- 수량 불일치 → CUT팀 + 봉제팀 현장 재확인

- 일부 밴드 미도착 → 부분 투입 기록

| SEW-T05 — 부자재 라인 전달 (창고→라인) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEW-T05 | 공정 SEWING | Activity SEW-A02 · 자재 수령 | ISA-95 Level Level 3 — MaterialMovement (WH to Sewing Line) |

◀ 선행: WH-T06  ▶ 후속: SEW-T06

🔔 트리거: 생산 시작 전 (WH 출고 전표 발행 완료 후)

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → issue_vouchers 발행 완료 | → accessories_to_line_deliveries + lines 완료 |
| → trims 재고 충분 | → 운영·회계 연동 완료 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| trims | qty_on_hand, material_id | 부자재 재고 확인 |
| issue_vouchers | voucher_no | 출고 전표 참조 |
| material_master | material_name, unit | 부자재 명세 |
| 📄 입력 문서: PHIẾU GIAO NHẬN PHỤ LIỆU (QT.TKGN-01) |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 출고 전표 (issue_vouchers) 기준 확인

- 부자재 라인 배달 실시

- accessories_to_line_deliveries 헤더 생성 (issue_voucher_id 연결)

- 부자재별 accessories_to_line_delivery_lines 라인 등록

- 3자 서명 완료

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| accessories_to_line_deliveries | INSERT | delivery_date, to_line_no, buyer_id, issue_voucher_id, season, deliverer_id | 부자재 전달 헤더 (운영·회계 연동) |
| accessories_to_line_delivery_lines | INSERT | delivery_id, material_id, color, size_code, qty, unit, weight_kg | 부자재별 수량 라인 |
| 📤 출력 문서: PHIẾU GIAO NHẬN PHỤ LIỆU (3자 서명) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | issue_voucher_id 없이 배달 차단 (회계 연동 필수) |
| WARN | 전달 수량 > 계획 수량 + 5% → 과다 배달 경고 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| WAREHOUSE | LINE_STAT |

⚠️ 예외 처리

- 부자재 불량 → 반품 + 긴급 재조달

| SEW-T06 — 번들 스캔 및 공정 이관 🛡 Harness 방어 규칙: H-SCAN-01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEW-T06 | 공정 SEWING | Activity SEW-A03 · 봉제 생산 | ISA-95 Level Level 3 — WorkResponse (Production Tracking) |

◀ 선행: SEW-T04  ▶ 후속: SEW-T07 · SEW-T08

🔔 트리거: 공정 완료 시점 (번들 공정 통과 후 스캔)

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → bundles.current_zone = SEW_PENDING 또는 이전 공정 | → lot_transfers 기록 완료 |
|  | → bundles.current_zone 최신화 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| bundles | global_seq, work_order_id, current_zone | 번들 현재 위치 |
| work_orders | wo_no, line_no | 작업 지시 확인 |

⚙️ 처리 단계

- 번들 바코드 스캔 (핸드헬드 또는 고정 스캐너)

- 스캔 시각 기록

- lot_transfers INSERT (H-SCAN-01: from_zone → to_zone)

- 이전 lot_transfers.is_current = FALSE 업데이트

- bundles.current_zone 업데이트 (OPT-05 비정규화)

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| lot_transfers | INSERT | bundle_id, from_zone, to_zone, is_current | 공정 이관 기록 (H-SCAN-01) |
| lot_transfers | UPDATE | is_current | 이전 이관 기록 비활성화 |
| bundles | UPDATE | current_zone, status | 번들 현재 위치 비정규화 (OPT-05: Partial Index 활용) |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | H-SCAN-01: 동시 스캔 잠금 (Race Condition 방어) |
| ERROR | 공정 순서 위반 검사 |
| WARN | 번들 체류 시간 > 기준 → 병목 알림 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| SEW_WORKER | (없음) |

⚠️ 예외 처리

- 스캐너 장애 → 수동 입력 대체

- 번들 손상 → qc_inspections 생성

| SEW-T07 — 시간별 생산량 입력 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEW-T07 | 공정 SEWING | Activity SEW-A03 · 봉제 생산 | ISA-95 Level Level 3 — ProductionPerformance (Hourly) |

◀ 선행: SEW-T06  ▶ 후속: SEW-T08

🔔 트리거: 매 시간 마감 (7:30 ~ 20:30, 총 9개 슬롯)

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → work_orders.status = IN_PROGRESS | → hourly_production_entries 기록 |
|  | → 실시간 생산 현황 갱신 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| work_orders | wo_no, daily_target_qty | 시간별 목표 기준 |
| line_plan_rampup_days | target_qty, efficiency_pct | 런데이 목표 대비 |
| 📄 입력 문서: 시간별 수기 생산 기록 |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 시간대별 완성 수량 집계

- hourly_production_entries INSERT (시각 + 수량)

- 목표 대비 달성률 계산

- 라인 조장 확인

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| hourly_production_entries | INSERT | work_order_id, hour_slot, actual_qty, entered_by | 시간별 생산량 기록 |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | hour_slot UNIQUE — 중복 방지 |
| WARN | actual_qty < 시간 목표 × 0.7 → 라인 조장 알림 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| LINE_STAT | (없음) |

⚠️ 예외 처리

- 집계 누락 → 소급 입력 허용 (entered_by 기록 필수)

| SEW-T08 — 봉제 출력 기록 🛡 Harness 방어 규칙: H-RT-01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEW-T08 | 공정 SEWING | Activity SEW-A03 · 봉제 생산 | ISA-95 Level Level 3 — ProductionResponse |

◀ 선행: SEW-T07  ▶ 후속: SEW-T09 · SEW-T10

🔔 트리거: SEW-T07 완료 또는 번들 완성 스캔

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → hourly_production_entries 기록 완료 또는 번들 스캔 | → sewing_outputs 기록 |
|  | → 봉제 실적 반영 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| work_orders | wo_no, planned_qty | WO 연결 |
| bundles | global_seq, cut_qty | 번들 기준 수량 |

⚙️ 처리 단계

- 완성 번들 수량 집계

- data_source 구분 (SCAN 또는 MANUAL)

- sewing_outputs INSERT

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| sewing_outputs | INSERT | work_order_id, bundle_id, qty, data_source, output_at, line_no | 봉제 실적 기록 (H-RT-01) |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| WARN | H-RT-01: 같은 bundle_id 중복 출력 경고 |
| ERROR | qty > bundles.cut_qty → 수량 초과 차단 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| LINE_STAT | (없음) |

⚠️ 예외 처리

- 번들 미스캔 → 수동 보정 (data_source = MANUAL)

| SEW-T09 — 라인 출구 QC 검사 (Endline) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEW-T09 | 공정 SEWING | Activity SEW-A04 · 품질 관리 | ISA-95 Level Level 3 — QualityTest (Endline, Time-based) |

◀ 선행: SEW-T08  ▶ 후속: SEW-T10 · SEW-T11

🔔 트리거: 시간대별 (7:30 ~ 20:30, 9개 슬롯) 정기 검사

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → sewing_outputs 기록 완료 | → endline_qc_reports + defect_workers 완료 |
| → defect_codes 등록 완료 | → 실시간 불량률 모니터링 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| work_orders | wo_no, line_no | WO 기준 |
| defect_codes | code, name_vn | 결함 유형 코드 16종 |
| buyer_qc_standards | dhu_limit | 바이어별 불량률 기준 (2%) |
| 📄 입력 문서: DAILY INSPECTION REPORT 양식 |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 시간대별 검사 수량 샘플링

- 16종 결함 유형별 개수 확인

- endline_qc_reports INSERT (시간대별)

- 결함-작업자 매핑 → endline_defect_workers INSERT (Root Cause)

- 불량률 계산 (결함수 / 검사수)

- 2% 기준 초과 시 라인 조장 즉시 알림

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| endline_qc_reports | INSERT | report_date, work_order_id, line_no, time_slot, produced_qty, passed_qty, defect_qty, defect_rate_pct | 시간대별 QC 보고서 |
| endline_defect_workers | INSERT | report_id, worker_id, defect_code, defect_location, defect_count | 결함-작업자 매핑 (Root Cause 분석) |
| 📤 출력 문서: DAILY INSPECTION REPORT (5단계 서명) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| WARN | defect_rate_pct > 2% → 라인 조장 즉시 알림 |
| ERROR | defect_rate_pct > 5% → 생산 일시 중단 권고 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| QC | QC_MANAGER, P_MANAGER, FACTORY_DIRECTOR |

⚠️ 예외 처리

- 결함 급증 → 공정 역추적 + 해당 작업자 교육

- 검사 누락 → 소급 입력

| SEW-T10 — Bundle QC 검사 🛡 Harness 방어 규칙: H-QC-01 · H-MFZ-01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEW-T10 | 공정 SEWING | Activity SEW-A04 · 품질 관리 | ISA-95 Level Level 3 — QualityTest (Bundle-level, H-QC-01 / MFZ) |

◀ 선행: SEW-T09  ▶ 후속: SEW-T11

🔔 트리거: 번들 QC 검사 지점 도착

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → bundles.current_zone = QC_POINT | → qc_inspections + defects 완료 |
| → buyer_qc_standards 설정 완료 | → PASS 번들만 완성부 이관 가능 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| bundles | global_seq, cut_qty | 번들 수량 기준 |
| work_orders | wo_no | WO 참조 |
| buyer_qc_standards | dhu_limit, aql_level, mfz_required | 바이어별 검사 기준 |
| defect_codes | code, category | 결함 코드 참조 |

⚙️ 처리 단계

- AQL 기준 샘플 수 결정

- 샘플 검사 실시 (봉제 결함 유형별)

- DHU 계산 (총 결함 수 / 검사 수 × 100)

- mfz_required = TRUE → 금속 탐지기 통과 확인 (H-MFZ-01)

- qc_inspections INSERT

- 불량별 defects INSERT

- H-QC-01: DHU > 기준 → FAIL + 번들 이관 차단

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| qc_inspections | INSERT | bundle_id, work_order_id, inspection_type, inspect_qty, mfz_inspected, result | QC 검사 기록 |
| defects | INSERT | inspection_id, defect_code, worker_id, defect_location, count, is_rework | 불량 상세 기록 (defect_codes FK 연결) |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | H-QC-01: DHU > buyer_qc_standards.dhu_limit → 번들 이관 차단 |
| ERROR | H-MFZ-01: mfz_required = TRUE & mfz_inspected = FALSE → 출하 차단 |
| WARN | 재작업 (is_rework) 비율 > 10% → 공정 개선 권고 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| QC | QC_MANAGER |

⚠️ 예외 처리

- FAIL → 재작업 후 재검사

- 금속 검출 → FIN-T03에서 별도 추적

| SEW-T11 — 합격 수량 창고 입고 기록 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEW-T11 | 공정 SEWING | Activity SEW-A04 · 품질 관리 | ISA-95 Level Level 3 — ProductionResponse (Pass Record) |

◀ 선행: SEW-T10  ▶ 후속: FIN-T01

🔔 트리거: SEW-T10 PASS 판정

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → qc_inspections.result = PASS | → passed_garment_records 완료 |
|  | → bundles → FIN_PENDING |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| qc_inspections | inspect_qty, result | 합격 수량 기준 |
| work_orders | wo_no | WO 연결 |
| buyers | buyer_code | 바이어 기준 |

⚙️ 처리 단계

- QC 합격 수량 집계 (사이즈별)

- dept_type 결정 (QC부 또는 완성부 HT)

- passed_garment_records INSERT

- 누계 합격 수량 업데이트

- bundles.current_zone = FIN_PENDING 업데이트

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| passed_garment_records | INSERT | record_date, work_order_id, buyer_id, po_no, dept_type, daily_pass_qty, cumulative_pass_qty | 합격 수량 공식 기록 (QT.QCBM7-49) |
| bundles | UPDATE | current_zone | 번들 완성부 이관 준비 |
| 📤 출력 문서: PASSED GARMENT RECORD (서명) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | FAIL 번들 입고 기록 불가 |
| WARN | cumulative_pass_qty > work_orders.planned_qty → 초과 알림 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| QC | FINISHING_SUPERVISOR |

⚠️ 예외 처리

- 조건부 합격 → 재작업 조건 부기

| SEW-T12 — 날카로운 도구 불출/반납 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEW-T12 | 공정 SEWING | Activity SEW-A05 · 안전·준수 | ISA-95 Level Level 3 — EquipmentTracking (Safety Compliance) |

▶ 후속: (공정 종료)

🔔 트리거: 교대 시작/종료 (베트남 노동법 규정, QT.HTBM8-07)

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → 베트남 노동법 규정 준수 필요 | → sharp_tools_log 완료 |
|  | → 모든 도구 반납 확인 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| workers | employee_no, department | 불출 대상 작업자 확인 |
| 📄 입력 문서: HỒ SƠ QUẢN LÝ VẬT SẮC NHỌN (도구 관리 대장) |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 교대 시작: 17종 도구 유형별 불출 수량 기록

- 불출 시각 기록

- 작업자 수령 서명

- 교대 종료: 반납 수량 기록

- 반납 시각 기록

- FQA/PSS 담당자 서명

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| sharp_tools_log | INSERT | log_date, worker_id, tool_type, issued_qty, issue_time, return_time | 도구 불출·반납 기록 (17종, 안전 규정) |
| 📤 출력 문서: 도구 관리 대장 (서명 완료) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | 미반납 도구 존재 → 교대 종료 차단 |
| WARN | 불출 후 4시간 미반납 → 알림 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| FQA_PSS | (없음) |

⚠️ 예외 처리

- 도구 분실 → 즉시 보고 + 수색

- 도구 파손 → 폐기 기록 + 보충

◆ FINISHING 공정 Process Data Contracts 완성 검사·금속 탐지·포장·패킹리스트·출하 관리·월별 실적 · 10개 태스크

| FIN-T01 — 택·라벨 검사 (Hangtag Inspection) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN-T01 | 공정 FINISHING | Activity FIN-A01 · 완성 검사 | ISA-95 Level Level 3 — QualityTest (Hangtag / Packaging) |

◀ 선행: SEW-T11  ▶ 후속: FIN-T03

🔔 트리거: 봉제 합격품 완성부 수령 후

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → bundles.current_zone = FIN_PENDING | → hangtag_inspections + defects 완료 |
| → defect_codes (PKG003/PKG022) 등록 완료 | → 부적합 라벨 재부착 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| buyers | buyer_code | 바이어 기준 |
| buyer_qc_standards | hangtag_defect_target_pct | 택 불량률 기준 (기본 2%) |
| defect_codes | code, name_vn | PKG003/PKG022 결함 코드 11종 |
| 📄 입력 문서: BÁO CÁO KIỂM TRA THẺ BÀI 양식 (QT.QCBM7-21) |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 시간대별 (7:30 ~ 17:30, 9슬롯) 택·라벨 검사 실시

- 11종 결함 유형별 개수 확인

- hangtag_inspections INSERT (시간대별)

- hangtag_defects INSERT (결함 유형별 라인)

- 불량률 계산 (결함 / 검사 × 100)

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| hangtag_inspections | INSERT | inspection_date, buyer_id, style_code, time_slot, inspected_qty, pass_qty, defect_rate_pct | 택 검사 헤더 (QT.QCBM7-21) |
| hangtag_defects | INSERT | inspection_id, time_slot, defect_code, defect_count | 결함 유형별 라인 |
| 📤 출력 문서: BÁO CÁO KIỂM TRA THẺ BÀI (4단계 서명) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| WARN | defect_rate_pct > 2% → 완성부 조장 알림 |
| ERROR | Wrong PO / Wrong Style 발견 → 즉시 생산 중단 검토 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| QA | QA_DIRECTOR |

⚠️ 예외 처리

- 전수 불합격 → 라벨 전량 재부착 후 재검사

| FIN-T02 — 금속 탐지기 교정 (9-POINT TEST) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN-T02 | 공정 FINISHING | Activity FIN-A01 · 완성 검사 | ISA-95 Level Level 3 — EquipmentCapabilityTest (Calibration) |

▶ 후속: FIN-T03

🔔 트리거: 일 4회 정기 (07:30 / 10:00 / 13:00 / 15:00)

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → machines (METAL_DETECTOR) 등록 완료 | → 교정 완료 기록 |
|  | → PASS 기계만 FIN-T03 진행 가능 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| machines | machine_code, machine_type | 금속 탐지기 조회 |
| 📄 입력 문서: NEEDLE & FERROUS METAL DETECTOR CALIBRATION LOG |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 9-POINT TEST 그리드 (A1 ~ A9) 순서대로 테스트

- 각 포인트 합격/불합격 기록

- metal_detector_calibrations INSERT (9개 행 × 4회/일 = 최대 36개/일)

- 불합격 포인트 발생 시 기계 즉시 사용 중단

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| metal_detector_calibrations | INSERT | calibration_date, calibration_time, machine_id, buyer_id, test_point, test_result, operator_id | 교정 로그 (9포인트 × 4회/일) |
| 📤 출력 문서: 교정 로그 (서명) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | 임의 포인트 FAIL → 해당 기계 즉시 사용 중단 |
| ERROR | 교정 주기 미준수 → 당일 검사 무효화 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| FIN_WORKER | FINISHING_SUPERVISOR |

⚠️ 예외 처리

- 교정 FAIL → 기술팀 수리 + 재교정 후 재개

| FIN-T03 — 금속 전수 검사 (Metal Detection, 100%) 🛡 Harness 방어 규칙: H-MFZ-01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN-T03 | 공정 FINISHING | Activity FIN-A01 · 완성 검사 | ISA-95 Level Level 3 — QualityTest (Metal Detection, 100% Scan) |

◀ 선행: FIN-T02  ▶ 후속: FIN-T04

🔔 트리거: FIN-T02 9-POINT TEST 전수 PASS 확인 후

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → metal_detector_calibrations 당일 PASS 완료 | → metal_detection_logs 완료 |
| → packing_lists 생성 완료 | → PASS 제품만 FIN-T04 진행 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| machines | machine_code | 교정된 기계 사용 확인 |
| packing_lists | packing_list_no, po_no | PO 연결 |
| buyers | buyer_code | 바이어 기준 |
| 📄 입력 문서: NHẬT KÝ DÒ KIM LOẠI (QT.QCBM7-45) |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 스타일·PO·색상별 전수 검사 실시

- 검사 수량 기록

- 금속 검출 시 이물질 종류 기록

- metal_detection_logs INSERT (스타일별)

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| metal_detection_logs | INSERT | log_date, machine_id, packing_list_id, po_no, buyer_id, style_code, units_scanned, all_passed, failure_count | 스타일별 전수 검사 로그 (QT.QCBM7-45) |
| 📤 출력 문서: 금속 검사 로그 (서명) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | H-MFZ-01: all_passed = FALSE → 해당 박스 출하 차단 |
| ERROR | 교정 미완료 기계 사용 불가 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| FIN_WORKER | FIN_MANAGER, P_MANAGER, FACTORY_DIRECTOR |

⚠️ 예외 처리

- 금속 검출 → 원인 추적 + 공정 피드백

- 교정 기간 초과 → 재교정 후 재개

| FIN-T04 — 중량·수량 검사 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN-T04 | 공정 FINISHING | Activity FIN-A01 · 완성 검사 | ISA-95 Level Level 3 — QualityTest (Weight / Quantity Verification) |

◀ 선행: FIN-T03  ▶ 후속: FIN-T05 · FIN-T06

🔔 트리거: FIN-T03 금속 전수 검사 PASS

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → metal_detection_logs.all_passed = TRUE | → carton_records 완료 |
|  | → 통관 서류 연동 준비 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| packing_list_lines | nw_kg, gw_kg, pcs_per_ctn | 패킹리스트 기준 중량·수량 |
| 📄 입력 문서: BIÊN BẢN KIỂM TRA TRỌNG LƯỢNG-SỐ LƯỢNG |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 박스별 순중량 (N.W.) 측정

- 박스별 총중량 (G.W.) 측정

- 측정 완료 시각 및 출하 예정일 기록

- weight_qty_inspections INSERT

- 박스별 carton_records INSERT (3열 병렬 레이아웃)

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| weight_qty_inspections | INSERT | style_code, po_no, measurement_completed_at, export_date, qc_inspector_id | 중량 검사 헤더 |
| carton_records | INSERT | inspection_id, packing_list_id, size_code, carton_no, qty_pcs, nw_kg, gw_kg | 박스별 중량 기록 (통관 서류 연동) |
| 📤 출력 문서: 중량·수량 검사서 (3자 서명) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| WARN | 실측 N.W. vs 패킹리스트 N.W. 차이 > 0.5 kg → 확인 |
| ERROR | qty_pcs ≠ packing_list_lines.pcs_per_ctn → 수량 불일치 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| QC | FINISHING_SUPERVISOR |

⚠️ 예외 처리

- 중량 초과 → 박스 재포장

- 수량 불일치 → 재확인

| FIN-T05 — 박스 포장 검사 (Carton Packing) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN-T05 | 공정 FINISHING | Activity FIN-A01 · 완성 검사 | ISA-95 Level Level 3 — QualityTest (Carton Packing) |

◀ 선행: FIN-T04  ▶ 후속: FIN-T06

🔔 트리거: FIN-T04 중량 검사 완료

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → carton_records 완료 | → carton_packing_inspections 완료 |
|  | → 출하 준비 완료 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| buyers | buyer_code | 바이어별 포장 기준 |
| packing_lists | dimension_cm | 박스 규격 확인 |
| 📄 입력 문서: CARTON PACKING INSPECTION REPORT |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 박스 외관·봉인 상태 검사

- 라벨 부착 상태 확인

- 박스 규격 측정 (cm)

- carton_packing_inspections INSERT

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| carton_packing_inspections | INSERT | inspection_date, buyer_id, style_code, po_no, carton_count_inspected, pass_count, defect_notes | 박스 포장 검사 기록 |
| 📤 출력 문서: 박스 포장 검사서 |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | 라벨 오부착 → 전량 재라벨링 |
| WARN | 규격 불일치 > 1 cm → 물류팀 확인 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| FIN_WORKER | FINISHING_SUPERVISOR |

⚠️ 예외 처리

- 박스 파손 → 교체 포장

- 라벨 오류 → 전량 재작업

| FIN-T06 — 패킹리스트 작성 (법정 수출 서류) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN-T06 | 공정 FINISHING | Activity FIN-A02 · 포장 및 서류 | ISA-95 Level Level 4 — ShipmentDocument (Legal Export) |

◀ 선행: FIN-T04 · FIN-T05  ▶ 후속: FIN-T09

🔔 트리거: FIN-T04, FIN-T05 검사 완료

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → carton_records 완료 | → packing_lists + lines 완료 |
| → carton_packing_inspections PASS | → 수출 통관 서류 확정 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| orders | order_no, style_code, buyer_id | 오더 기준 |
| carton_records | carton_no, qty_pcs, nw_kg, gw_kg | 실측 박스 데이터 |
| buyers | buyer_name | 수신처 정보 |
| 📄 입력 문서: carton_records 집계 |  |  |

⚙️ 처리 단계

- PO별 박스 수량·중량 집계

- 박스 번호 범위 (ctn_from, ctn_to) 정리

- ORDER QTY vs SHIPPING QTY 대조

- OVER/SHORT % 계산

- packing_lists 헤더 생성

- packing_list_lines 라인 생성 (색상·박스 범위별)

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| packing_lists | INSERT | packing_list_no, order_id, po_no, destination_country, total_carton_count, hood_deadline_date | 패킹리스트 헤더 (법정 수출 서류) |
| packing_list_lines | INSERT | packing_list_id, color_code, ctn_from, ctn_to, pcs_per_ctn, nw_kg, gw_kg, dimension_cm | 박스 라인 명세 |
| 📤 출력 문서: PACKING LIST (수출 통관 서류) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | SHIPPING QTY > ORDER QTY + 허용 오차 → 통관 문제 |
| WARN | SHORT % > 2% → 바이어 승인 필요 |
| INFO | N.W. 합계 vs carton_records 합계 대조 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| FINISHING_SUPERVISOR | P_MANAGER |

⚠️ 예외 처리

- 수량 오차 → 바이어 승인 후 확정

- 중량 오류 → 재계량

| FIN-T07 — 완성부 일일 실적 보고 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN-T07 | 공정 FINISHING | Activity FIN-A03 · 실적 보고 | ISA-95 Level Level 3 — ProductionPerformance (Finishing Daily) |

◀ 선행: FIN-T01 · FIN-T06  ▶ 후속: FIN-T08

🔔 트리거: 매일 근무 종료 후

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → 당일 검사·포장 완료 | → finishing_daily_reports 완료 |
|  | → 공장장 보고 데이터 확정 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| passed_garment_records | daily_pass_qty, cumulative_pass_qty | 입고 기준 |
| shipment_lots | shipped_qty | 출하 기준 |
| orders | total_qty | 오더 대비 잔량 |

⚙️ 처리 단계

- 완성부 팀별 입고 수량 집계

- Inhand / Balance / Shipped / Stock 집계

- finishing_daily_reports INSERT (RANGE 파티셔닝 적용)

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| finishing_daily_reports | INSERT | report_date, order_id, finishing_line_no, buyer_id, style_code, po_no, inhand_qty, shipped_qty, stock_qty | 완성부 일일 실적 (RANGE 파티셔닝) |
| 📤 출력 문서: DAILY PRODUCTION DATA |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| WARN | stock_qty 음수 → 출하 초과 알림 |
| INFO | inhand_qty vs passed_garment_records 합계 대조 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| FINISHING_SUPERVISOR | P_MANAGER |

⚠️ 예외 처리

- 데이터 불일치 → SEW-T11 + FIN-T07 대조 후 수정

| FIN-T08 — 완성부 월별 실적 정리 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN-T08 | 공정 FINISHING | Activity FIN-A03 · 실적 보고 | ISA-95 Level Level 3 — ProductionPerformance (Finishing Monthly) |

◀ 선행: FIN-T07  ▶ 후속: (공정 종료)

🔔 트리거: 월말 마감

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → 당월 finishing_daily_reports 완료 | → finishing_monthly_reports + worker_output 완료 |
|  | → 급여 계산 데이터 확정 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| finishing_daily_reports | inhand_qty, shipped_qty | 일별 집계 기준 |
| shipment_lots | lot_no, shipped_qty | 출하 차수 집계 |

⚙️ 처리 단계

- 팀별 월 折包 (gấp gói) 수량 집계

- 팀별 월 박스 포장 (đóng thùng) 수량 집계

- 작업자별 일별 실적 정리

- finishing_monthly_reports INSERT

- worker_daily_finishing_output INSERT (작업자별 피스율 — 급여 기준)

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| finishing_monthly_reports | INSERT | year, month, finishing_team, buyer_id, style_code, total_folding_qty, total_boxing_qty | 월별 팀별 집계 |
| worker_daily_finishing_output | INSERT | report_date, monthly_report_id, worker_id, style_code, color, folding_qty, boxing_qty | 작업자별 피스율 (임금 계산 근거) |
| 📤 출력 문서: TỔNG HỢP THÁNG (월별 실적) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| WARN | total_folding_qty ≠ total_boxing_qty → 편차 > 5% 경고 |
| INFO | worker_daily_finishing_output 합계 = total_folding_qty 검증 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| FINISHING_SUPERVISOR | P_MANAGER |

⚠️ 예외 처리

- 누락 작업자 → 소급 입력

| FIN-T09 — 출하 차수 관리 (L1 ~ L4) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN-T09 | 공정 FINISHING | Activity FIN-A04 · 출하 관리 | ISA-95 Level Level 3 — MaterialMovement (Shipment Lot) |

◀ 선행: FIN-T06  ▶ 후속: (공정 종료)

🔔 트리거: 출하 확정 (부분 출하 L1 → L4 순차)

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → packing_lists 완료 | → shipment_lots 완료 |
| → carton_packing_inspections PASS | → 출하 이력 확정 |
| → metal_detection_logs.all_passed = TRUE |  |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| packing_lists | packing_list_no, total_carton_count | 출하 대상 확인 |
| finishing_monthly_reports | total_boxing_qty | 월별 실적 연동 |
| 📄 입력 문서: 출하 확정서 |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 출하 차수 (L1 ~ L4) 결정

- 차수별 출하 수량·날짜 확정

- shipment_lots INSERT

- 통관 서류 첨부 (packing_lists 연결)

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| shipment_lots | INSERT | monthly_report_id, packing_list_id, lot_no, shipment_date, shipped_qty | 출하 차수 기록 (L1~L4) |
| 📤 출력 문서: 출하 확인서 (차수별) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | H-MFZ-01 연동: 금속 검사 PASS 미확인 → 출하 차단 |
| ERROR | packing_lists 미완성 → 차단 |
| WARN | 누적 shipped_qty > order_qty → 과다 출하 경고 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| FINISHING_SUPERVISOR | P_MANAGER |

⚠️ 예외 처리

- 부분 출하 → 잔여 수량 다음 차수로 이월

- 통관 서류 오류 → 수정 후 재출하

| FIN-T10 — 금속 검사 일별 요약 서명 잠금 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN-T10 | 공정 FINISHING | Activity FIN-A04 · 출하 관리 | ISA-95 Level Level 3 — QualityTest Summary (Finalization) |

◀ 선행: FIN-T03  ▶ 후속: FIN-T09

🔔 트리거: 당일 FIN-T03 전량 완료 후 마감

🔵 선행 조건 · 사후 조건

| ✔ 선행 조건 (Pre-conditions) | ✔ 사후 조건 (Post-conditions) |
| --- | --- |
| → 당일 metal_detection_logs 완료 | → metal_detection_summaries 잠금 완료 |
|  | → 공식 QC 문서 확정 |

📥 입력 — READ 테이블 및 소스 문서

| 테이블 | 참조 컬럼 | 참조 목적 |
| --- | --- | --- |
| metal_detection_logs | units_scanned, failure_count | 일별 스타일별 집계 |
| buyers | buyer_code | 바이어별 요약 |
| 📄 입력 문서: BÁO CÁO TỔNG HỢP DÒ KIM LOẠI (QT.QCBM7-46) |  |  |

⚙️ 처리 단계

- 일별 스타일별 검사 수량 집계 (metal_detection_logs GROUP BY)

- 불합격 수량 집계

- 불합격률 계산 (failure / checked × 100)

- metal_detection_summaries INSERT

- 4자 서명 완료 후 is_finalized = TRUE + finalized_at 기록

📤 출력 — WRITE 테이블 및 출력 문서

| 테이블 | 연산 | 기록 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| metal_detection_summaries | INSERT | summary_date, buyer_id, style_code, po_no, total_checked, total_rejected, reject_pct | 일별 집계 요약 (QT.QCBM7-46) |
| metal_detection_summaries | UPDATE | is_finalized, finalized_at | 서명 완료 후 잠금 (OPT: is_finalized 추가) |
| 📤 출력 문서: SUMMARY OF METAL DETECTION REPORT (4자 서명) |  |  |  |

✅ 유효성 검증 · 비즈니스 규칙

| 수준 | 검증 규칙 / 비즈니스 규칙 |
| --- | --- |
| ERROR | is_finalized = TRUE 후 수정 불가 (서명 잠금) |
| WARN | reject_pct > 0% → 공정 역추적 필요 |
| INFO | total_checked = metal_detection_logs 집계와 대조 |

👤 거버넌스 — 역할 및 책임

| 👤 실행 담당 (Executor) | ✍️ 승인 담당 (Approver) |
| --- | --- |
| FIN_MANAGER | P_MANAGER, FACTORY_DIRECTOR |

⚠️ 예외 처리

- 잠금 후 오류 발견 → 관리자 특별 해제 + 감사 로그